武昌滨江核心区F1地块土壤污染状况调查信息公示

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，武昌滨江核心区F1地块土壤污染状况初步调查报告由武汉云领和安水利环保科技有限公司编制完成，现将调查有关信息公开如下：

一、地块概况

武昌滨江核心区F1地块位于湖北省武汉市武昌区滨江核心区，徐家棚街和武车中路交汇处西北区域，中心坐标：E114.325819644°、N30.596019413°，地块面积为18932.76m2。

调查地块规划为居住用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)的第一类用地标准。

2025年12月11日，武汉市生态环境局武昌区分局会同武汉市武昌区自然资源和城乡建设局组织对地块土壤污染状况初步调查报告进行评审，并出具专家评审意见。会后武汉云领和安水利环保科技有限公司根据专家评审意见进行了修改和完善。现对地块基本信息及调查情况进行公示。

二、场地污染识别

2000年之前~2015年1月调查地块为原湖北省武汉市洪山区和平乡三角路村居民用地；2015年2月~2020年12月调查地块实施拆迁，场内为居民用地以及拆迁空地；2021年1月~2024年6月周边地块陆续进行开发，调查地块拆迁空地作为周边开发项目开挖土方临时堆存场地；2024年7月至今调查地块北部及东部部分区域（占地面积9000m2）作为周边项目施工场地使用，其余区域作为周边项目堆土区及空置区。该地块规划用地性质为居住用地。经现场调查，现状地块有外来客土填垫，回填土主要来源于周边项目施工过程中开挖产生的多余土方，以粉质黏土土质为主，地块西侧回填厚度局部大于2.0m，其余区域回填厚度小于2.0m，地块内不存在工业生产等活动。

采用专业布点法正在场内布置了7个土壤监测点、3个地下水监测点，场外布置了1个土壤监测点、1个地下水监测点。

三、调查结论

本项目土壤样品中重金属和无机物、挥发性有机物以及半挥发性有机物检测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，说明地块土壤污染风险一般情况下可以忽略，无需开展后续详细调查和风险评估。场地地下水不作为饮用水源，不存在健康隐患。

四、地块调查机构的名称和联系方式

调查单位：武汉云领和安水利环保科技有限公司

联系人：刘珍

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园A3栋5层CK197

联系方式:15171458501