武昌区明伦街棚改项目B地块土壤污染状况调查信息公示

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，武昌区明伦街棚改项目B地块土壤污染状况初步调查报告由武汉云领和安水利环保科技有限公司编制完成，现将调查有关信息公开如下：

一、地块概况

武昌区明伦街棚改项目B地块位于武昌区二环线与白沙洲大道交汇处，中心坐标：E114.299028347°、N30.528123872°，地块面积为3749.93m2。

调查地块规划为居住用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)的第一类用地标准。

2026年4月2日，武汉市生态环境局武昌区分局会同武汉市武昌区自然资源和城乡建设局组织对地块土壤污染状况初步调查报告进行评审，并出具专家评审意见。会后武汉云领和安水利环保科技有限公司根据专家评审意见进行了修改和完善。现对地块基本信息及调查情况进行公示。

二、场地污染识别

调查地块1990年前主要为私人住宅，1990年部分私人住宅拆除后建成武汉第二针织厂，为2栋建筑，南侧为1栋1层针织钩针车间，其仅进行针织、钩针编织及针织编织品售卖，不进行印染等生产活动；北侧为武汉第二针织厂办公楼，1995年第二针织厂因业务萎缩全面停产，其针织车间于2012年拆除；原卧佛庵等5个居委会于‌2004年‌合并组建成起义门社区，并将原地块北侧办公楼改造为办公区在地块内进行办公活动至今；场地内现状为起义门社区党群活动中心（该中心后期不拆除）和拆迁空地，拆迁空地作为周边施工项目车辆临时停放使用。

采用系统布点法在场内布置了3个土壤监测点、3个地下水监测点，场外布置了1个土壤监测点、1个地下水监测点。

三、调查结论

本项目土壤样品中重金属和无机物、挥发性有机物以及半挥发性有机物检测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，表明该地块为非污染地块，地块土壤和地下水环境质量符合第一类土地利用规划，无需开展下一步详细调查采样分析和风险评估工作，可以结束本地块土壤污染状况初步调查工作。

四、地块调查机构的名称和联系方式

调查单位：武汉云领和安水利环保科技有限公司

联系人：刘珍

联系地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园A3栋5层CK197

联系方式:15171458501